《电子线路设计设计训练专题实验2》

实验报告

实验内容：模拟直升机垂直升降控制系统设计与实现

姓名：王子涵

学号：2232112665

班级：自动化2301

实验时间：2025年12月1日

目录

1.	硬件原理	3

2.	软件实现	7

3.	PID算法介绍及选择	11

4.	实验结果	13

5.	实验总结	14

参考文献	14

附录A 项目相关原理图与实物图说明	14

附录B 此实验的工程文件总结构	16

- 硬件原理

本实验基于智能控制器，实现了模拟直升机垂直升降控制系统的设计，其原理框图如图1所示。

模拟直升机垂直升降控制系统主要由C8051F020单片机、按键和显示等模块以及直升机垂直升降模拟对象组成，如图2所示。显示功能由液晶屏和数码管实现，液晶屏和数码管分别实现显示控制主菜单界面、当前霍尔电压的数值及变化曲线等功能,按键用于切换液晶屏显示内容、设置比例积分微分参数、增加和减少霍尔电压设定值等功能。

图 1智能控制器原理框架图

图 2模拟直升机垂直升降控制系统框图

系统的完整原理（实物）图见附录A，下面将对本实验中涉及到的各个电路模块进行具体的介绍：

1）按键电路：

智能控制器的按键电路，如图 2所示。三个按键信号A8、A9、A10分别接在单片机的P5.0、P5.1、P5.2引脚，中断信号INT1接在P0.3引脚。按键由外部中断信号触发，低电平有效，按键按下触发中断，进入按键中断服务程序，完成一定功能后再回到中断前正在执行的程序[1]。

图 2按键电路原理图

现在还需要判断是哪个按键被触发，按键中断信号和数码管复用P5的低三位引脚，这是有意而为之。假设某一按键按下，P5对应的位置为逻辑 “0”，此时这条线路形成通路，才能将低电平信号和INT1连通。如果在按键扫描时，让P5的三个端口状态轮流为逻辑“0"，读取P5端口的值，就可以建立P5端口和三个按键的一一对应关系。共阳极数码管显示的位选是轮流使能的过程，故将数码管的位选端口与INT1的端口复用。

P0.3端口经过交叉开关的配置，读取 P5 端口低三位的状态，可以判定三个按键中哪一个按键被按下。但若数码管显示与按键的功能分开，则需要单独设P5来保证按键使能。数码管关闭时，设置P5端口扫描的代码如下：

void Button_Able (void) { P5 = OxFB；Delay(5)； P5 = OxFD；Delay(5)； P5 = OxFE；Delay(5)； }

2）数码管显示电路:

智能控制器设置了三组四位数码管，其中一组数码管的显示电路如图3所示。三组数码管的段选信号Q0-Q7,通过74HC245分别接在单片机的P7.0-P7.7 引脚,三组共12位数码管的位选信号LED21-LED24、LED25-LED28、LED29-LED32，通过驱动器分别接在单片机的P5.0-P5.3、P5.4-P5.7、P6.0-P6.3引脚。数码管采用动态扫描显示方式，共阳极接法，位选信号为逻辑“0”，表示该位对应的数码管被选中。数码管显示内容由段选信号决定，利用视觉暂留可以分时复用P7端口，来点亮特定的数码管，显示对应的数字[1]。

图3 数码管原理图

3）液晶显示电路：

图4液晶显示电路中，智能控制器选用HS12864-15B汉字图形型液晶模块，带中文字库。液晶显示采用串口通信模式，可以显示字母、数字符号、中文字形及图形，具有图形及文字混合显示功能。该液晶模块共有20个引脚，E、RW、RS分别接在单片机的P1.3、P1.4、P1.5引脚，引脚说明如表1所示，没 有列出的引脚是空接状态。P1.3、P1.4、P1.5引脚在系统端口初始化时被设置为推挽模式，一旦端口在初始化时进行了交叉开关配置，则在程序运行过程中，不能对端口进行修改。RW引脚(P1.4)在端口初始化时被配置成推挽输出，则不能读取 LCD 返回的数据。

图4 液晶显示电路                 表1 HS12864-15B液晶模块引脚说明表

4）数模转换模块：

a)D/A转换

DAC的输出方式有很多，如果选择了通过定时器2溢出来更新DAC的输出，由于C8051F020单片机的DAC0为12位精度的数模转换器，当用16位来存储时，就产生了不同的数据对齐方式。设置 DAC0时，首先在初始化部分设置DAC0的更新方式和对齐模式，随后为DAC0选择参考电压(一般为内部参考电压)，随后将数据寄存器清零就完成了初始化。DAC0的输出控制，在定时器2中断溢出时，把需要输出的电压所对应的值送给高、低数据寄存器即可。

b)A/D转换

ADC0 是 12 位精度的模数转换器，和DAC0一样，也需要一个定时器来控制时序。不同的是 ADC0 不是靠定时器溢出的中断来开始转换，而是在定时器溢出的时候不触发中断，并且在转换结束的时候触发中断来让微处理器读取数据。定时器 3 的初始化与其它定时器的初始化略有不同，由于不需要定时器溢出中断，在初始化时，应关闭定时器中断并立刻开始计时。

ADC0的初始化设置相比于DAC0复杂了一些。除了设置采用定时器3溢出启动、数据对齐格式和参考电压之外，还需要设置ADC0的采样通道、ADC0的SAR 时钟频率、ADC0的增益，并且使能ADC0转换结束的中断请求。这些参数可以根据需要自行修改。

从 ADC0 中读取转换的结果时，在中断处理程序中，首先需要将中断触发为手动清零，随后利用缓冲的思想，将 ADC0的各个通道数值读入buffer中，不断变换通道，就可以从不同通道读取数值，这样可以避免时序对于程序的影响。ADC0的采样频率如果大于程序采用的频率，则buffer会不断被覆盖，这样可以保证用到的数据都是最新的采样值，虽然浪费了ADC0的能力，但是不会导致程序出现问题。然而，当ADC0的采样频率低于系统利用采样值的频率时，就需要系统进行等待，以防止同一采样值的重复读取，可以采用下述方法：如果buffer经过了读取，则为buffer赋一个不可能采到的值(如0xffff)，判断只要读取的值出现异常，主程序就进行等待，直到获得正常的数值。

ADC0获取的数据处理时，从ADC0获取的12位数据需要转化为十进制数据。同时，由于物理环境的影响，ADC0读取的数值并不会那么准确，甚至连线性都不能保证。计算时需要对ADC0的采样值进行修正，修正的办法就是假设 ADC0 是线性的，ADC0的输入端分别接入的是 1V、5V电压，获取ADC0对应的数值并做归一化处理，ADC0就可以较为准确的读取输入电压了。例如在模拟直升机垂直升降控制系统中，需要根据外部放大电路，对ADC0的输入电压进行适当缩小，并转化为12位二进制数送给ADC0的数据寄存器。

5）霍尔传感器

SS49E线性霍尔传感器具有体积小，用途广泛等特点。SS49可由永磁体或电磁铁进行操作，电源电压控制线性输出，可根据磁场强度的不同做成线性变化。SS49E内部集成了低噪输出电路，省去了外部滤波器的使用。器件包含了薄膜电阻，增加了温度的稳定性和精度。SS49E的工作电压为4.5V-6V。传感器引脚说明如表2所示。

表2 SS49E 线性霍尔效应传感器引脚说明

- 软件实现

本系统基于C8051F020单片机开发，采用模块化设计思想。系统主程序采用状态机逻辑，通过检测按键标志位（KEY_FLAG）在“参数设置模式”与“PID控制模式”之间切换。系统利用定时器中断进行精确计时与采样，配合LCD屏幕实现波形的实时刷新与显示。系统的完整程序代码见压缩包附件，重要函数及其功能见表3。系统程序算法流程图如图5所示。

图5 程序流程图

表3 程序重要函数及其功能

| 函数名称 | 实现功能 |
| --- | --- |
| LcdInit( void ) | 初始化LCD屏幕 |
| WriteStr(uchar row,uchar col,uchar *puts) | 在LCD的特定位置显示字符串 |
| LineClear(uchar line) | 清空LCD上指定行的内容 |
| Device_Init(void) | 初始化系统时钟、ADC/DAC、定时器及LCD/LED端口 |
| PID_init(PID* ptr) | 初始化PID结构体，设定Kp, Ki, Kd默认值及目标值 |
| PID_contrl(PID* ptr, int nowpoint) | 执行PID算法，计算误差、积分项与微分项，得出控制量 |
| Do(void) | 核心控制循环：读取ADC，调用PID计算，输出DAC，处理按键微调目标值 |
| setPID(void) | 进入参数调节界面，通过按键实时修改Kp, Ki, Kd参数并显示 |
| ScreenShow() | 将缓冲区数据刷新到LCD屏幕，结合drawPoint2实现波形绘制 |
| draw_buffer() | 将队列中的历史采样点映射到显存缓冲区，实现波形动态滚动 |
| INT1_ISR(void) interrupt 2 | 外部中断1服务函数，识别左/中/右按键并设置KEY_FLAG |
| ADC_ValueReturn(uchar ch) | 获取经过处理的ADC采样值 |
| PID_init(PID* ptr) | 初始化PID结构体，设定Kp, Ki, Kd默认值及目标值 |
| PIDcontroller(float error,floaterror_sum,float error_pre ,float kp,float ki,float kd) | PID的计算与实现 |
| EnQueue(Queue *Q, uchar rows) | 使用队列存储ADC采集的数据 |

下面针对某些重要函数做详细的说明：

a.外部中断函数：

在外部中断中，每次按键按下，KEY_FLAG变量值发生变化，用于运行模式的循环切换。在中断服务函数中执行模式切换，可极大程度上地提高CPU的利用率，并减小模式切换的延迟。此外，还需要做好按键消抖，以免影响外部中断的功能。

b.PID计算相关函数（Do函数）：

void Do(void) { if ((timer1_value & 0x0007) == 0x0001) { if (channel == 1) { // 从 ADC0 AIN1 取得 10 位 16 进制数 vadc vadc = ADC_ValueReturn(channel); // 将 vadc 转化为 10 进制数进行计算 vadc_dec = (unsigned long int)vadc * (unsigned long int)vref / 4096; //调用PID控制函数 PID_contrl(&pid,vadc_dec); vdac_dec=vadc_dec+pid.result; //vdac_dec=pid.result; // 将 10 进制数 vdac_dec 转化为 16 进制数 vdac = (unsigned long int)vdac_dec * 4096 / (unsigned long int)vref; // 从 ADC0 输出 10 位 16 进制数 vdac DAC0_Output(vdac); //调节目标霍尔电压值 if(KEY_FLAG==1) { pid.setpoint-=50; KEY_FLAG=0; } else { if(KEY_FLAG==2) { pid.setpoint+=50; KEY_FLAG=0; } } } } }.

Do()函数是控制系统的核心。它利用定时器1的特定时间片触发执行，确保控制周期的稳定性：

（1）数据采集：通过 ADC_ValueReturn 读取霍尔传感器的反馈电压，并转换为十进制数值 vadc_dec。

（2）算法计算：调用 PID_contrl函数。该函数基于PID算法计算出控制增量或控制量 pid.result。

（3）输出执行：将计算结果叠加到DAC输出变量vdac_dec中，并调用 DAC0_Output将数字量转换为模拟电压输出。

（4）目标值微调：在控制过程中，若检测到按键操作，可实时增加或减少PID 的设定目标值（pid.setpoint），步长为50，实现了在线调整悬停高度的功能。

c.main函数：

int main(void) { int i=0,j=0,k=0; Device_Init(); PID_init(&pid); KEY_FLAG=0; InitQueue(&points); while(1) { //Delay_ms(10); //LcdClear(); //显示数字 my_LedDispNum(vadc_dec,pid.setpoint,vdac_dec); //显示PID控制信息 PID_display(); if(KEY_FLAG==2) { //清空LCD显示 LcdClear(); ImageShow(blank); KEY_FLAG=0; //设置PID参数 setPID(); } if(KEY_FLAG==1) { LcdClear(); ImageShow(blank); KEY_FLAG=0; //当按键标志不等于3时 while(KEY_FLAG!=3) { //显示数字 my_LedDispNum(vadc_dec,pid.setpoint,vdac_dec); Do(); i+=1; if(i == 2) //调 { //重置 i = 0; EnQueue(&points,scale(vadc_dec)); //清空缓冲器 memset(cure_data[cure_data_flag],0,1024*sizeof(uchar));//刷新缓冲器，全部赋0 draw_buffer(cure_data[cure_data_flag],&points);//将队列中的点绘制到缓冲区 ScreenShow(cure_data[cure_data_flag],cure_data[!cure_data_flag]);//画点，利用2个缓冲区 cure_data_flag=!cure_data_flag;//缓冲区互换角色 } } pid.sumerror = 0; pid.lasterror = 0; pid.preverror = 0; //设置vdac=0 vdac=0; //输出vdac到DAC0 DAC0_Output(vdac); //重置按键标志 KEY_FLAG=0; //初始化LCD LcdInit(); } } }.

主函数首先调用Device_Init()完成底层硬件配置，并初始化PID参数与数据队列。进入死循环后，系统实时在数码管显示当前的ADC采样值（反馈电压）、设定值（Setpoint）和DAC输出值（控制电压）。同时根据外部中断置位的KEY_FLAG切换工作状态：

PID参数设置状态(KEY_FLAG==2)：系统调用setPID()函数，清空LCD并显示当前 P、I、D参数。用户可通过按键选中特定参数进行增减调节，调节结果实时更新至pid结构体中。

PID控制与波形显示状态(KEY_FLAG==1)：系统进入控制循环。在此状态下，主程序不断调用Do()函数执行控制算法，同时将采集到ADC数据比例缩放（scale函数）后入队（EnQueue）。为了防止屏幕闪烁，系统采用了双缓冲绘图机制（cure_data数组）：先清空后台缓冲区，调用draw_buffer将队列中的点绘制到缓冲区，最后通过ScreenShow函数一次性刷新到LCD屏幕，实现了流畅的波形滚动显示。

- PID算法介绍及选择

- 位置式PID：

位置式PID是最经典、最常见的PID实现方式，它直接输出控制量的绝对值。适用于大多数需要输出“完整控制量”的系统,计算公式如下：

其中：

e(k)为当前误差，u(k)为当前控制输出，Kp,Ki,Kd分别是比例、积分、微分系数。

位置式PID的优点：

控制稳定：位置式PID的输出与整个过去的状态有关，使用了误差的累加值，这可以使控制更加稳定。

参数调整简单：位置式PID的结构清晰，P和I两部分作用分明，参数调整相对简单明了。

位置式PID的缺点：

计算量大：位置式PID需要计算和存储每一次的误差值，当误差值数量很大时，会占用较大的内存空间并需要更多的计算时间。

积分饱和问题：位置式PID在输出限幅时，如果不同时对积分部分进行限幅，可能会导致积分项继续累加，也就是所谓的积分饱和过深。

2)增量式PID：

增量式控制器通过计算误差的比例、积分和微分来调整控制输出。增量式PID与传统PID的主要区别在于它输出的是控制量的增量，而不是绝对值。下面是增量式PID的数学公式和详细解释：

增量式PID控制器的输出增量可以表示为：

其中：

是在时刻t的控制输出增量,、和分别是比例、积分和微分系数。

是在时刻t的误差，即设定值(SP)与当前值(PV)的差，即e(t)= SP-PV

比例项 ：这一项是根据当前误差与上一时刻误差的差值来调整输出增量。比例项可以快速减少误差，但可能会导致系统过冲和振荡。

积分项 ：积分项是对误差进行累积，以消除长期存在的稳态误差。

它可以确保系统输出最终达到设定值，但可能会减慢系统响应。

微分项 ：微分项是根据误差的变化率来预测未来的趋势，并进行调整。它可以提高系统的动态响应性能，减少过冲。

增量式PID的优点：

计算简单：增量式PID只需要当前和前两次的误差值，不需要存储所有的误差值，因此占用的内存空间较小。

动态性能好：增量式PID可以改善积分饱和问题，减少超调，缩短过渡过程时间，提高系统的动态响应[2]。

手自一体：增量式PID易于实现手动/自动的无扰动切换，因为它输出的是控制量的增量。

增量式PID的缺点：

积分截断效应：由于增量式PID在每次计算时都会重新开始积分，可能会导致较大的静态误差。

溢出影响：在某些系统中，增量式PID可能会因为累积误差的溢出而影响控制效果。

3）两种PID的比较与选择

总的来说，增量式PID在需要快速响应和减少计算资源的场合更有优势，而位置式PID在需要稳定控制和简单参数调整的场合更为适用。

对于直升机的一个自由度的姿态（俯姿/仰姿）控制，增量式PID因其计算简单和动态性能好的特点，更适合于需要快速响应的直升机姿态控制。

经调研发现，在实际应用中直升机姿态控制系统会采用增量式PID控制算法，因为它可以提供更好的动态性能和抗干扰能力，有效地控制直升机的俯仰姿态，确保飞行的稳定性和安全性。

- 实验结果

经调优，PID参数大小为Kp=3.2 Ki=0.05 Kd=0.03 初始的电压设定值为3000

实验结果如下图所示：

系统启动初始界面                        进入PID参数设置界面

Ki和Kd也可以设置                 系统开始运行后直升机上升并稳定在设定高度

直升机实际姿态

- 实验总结

本实验通过C8051F020智能控制器设计并实现了一个模拟直升机垂直升降控制系统。该系统实现了按键控制、PID调优、系统状态实时监控等功能，具有高度的智能性与实用性。

本次实验任务不同于以往，更加考验综合能力。我不仅要熟练掌握智能控制器的结构及其各模块的属性，而且要将专业课《自动控制原理》所学的PID算法相关知识应用于此。在这次实验中，我将大量的时间花费到了LCD屏幕的菜单展示与图像呈现上面，同时在PID参数的调优上花费了大量的时间。实验的过程虽然艰辛坎坷，但我从中学到的工程实践与创新创造的能力是十分有益的。此次实验中，我将理论所学与工程实践联系起来，受益匪浅。

# 参考文献

- 刘美兰, 电子线路设计训练实验教程[M], 西安: 西安交通大学出版社, 2022.

- “飞行控制PID算法——无人机飞控_飞控算法-CSDN博客.”Accessed: Apr.18,2024.[Online].Available:https://blog.csdn.net/u012254599/article/details/113607077

# 附录A 项目相关原理图与实物图说明

智能控制器原理图

直升机垂直升降模拟对象接口

模拟直升机垂直升降控制系统实物

直升机垂直升降模拟对象接口说明表

| 引脚号 | 参数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC +12V | +12V 电源 |
| 2、4 | GND | 地线（数字） |
| 3 | VCC +5V | +5V 电源 |
| 5 | AIN3 | 空 |
| 6 | AIN2 | 空 |
| 7 | AIN1 | 空 |
| 8 | AIN0 | 模拟量检测端子，霍尔传感器电路输出检测端子。 |
| 9 | DA-OUT0 | 模拟量控制信号端子，螺旋桨电机电压控制端子。 |
| 10 | AGND | 地线（模拟） |

# 附录B 此实验的工程文件总结构